# Linux 中断驱动总结（单个与多个中断处理）

## 一、什么是 Linux 中断？

Linux 中断是一种异步事件机制，当硬件发生事件时，通过中断控制器通知 CPU ，请求执行已经注册好的中断服务函数。

## 二、中断服务函数是回调函数？

### 是。

- 因为它不是自己直接调用，而是把地址传给系统，系统事件发生时会“回调”调用它

- 原型：

irqreturn_t my_isr(int irq, void *dev_id);

## 三、中断注册相关函数 & 结构体

### 1. request_irq()

int request_irq(unsigned int irq,
                irq_handler_t handler,
                unsigned long flags,
                const char *name,
                void *dev);

| 参数 | 含义 |
| --- | --- |
| irq | 需注册的中断号，可用 gpio_to_irq() 转换 |
| handler | 中断处理函数（ISR） |
| flags | 触发方式：IRQF_TRIGGER_FALLING 等 |
| name | 在 /proc/interrupts 中显示名 |
| dev | 传给 handler 的私有数据指针，通常是设备结构 |

### 2. free_irq()

释放中断：

void free_irq(unsigned int irq, void *dev);

需要和 request_irq 中使用的 dev 一致，才能正常释放

### 3. irq_handler_t 类型

定义于 <linux/interrupt.h>：

typedef irqreturn_t (*irq_handler_t)(int, void *);

## 四、单个 GPIO 中断处理

### 1. gpio_to_irq()

将 GPIO 转换成中断号：

int gpio_irq = gpio_to_irq(PAD_GPIO_A+28);

### 2. 注册

request_irq(gpio_irq, mykey_irq_handler, IRQF_TRIGGER_FALLING, "key_irq", NULL);

### 3. 处理函数

static irqreturn_t mykey_irq_handler(int irq, void *dev_id)
{
    printk(KERN_INFO "key interrupt\n");
    return IRQ_HANDLED;
}

## 五、多 GPIO 中断处理（如你编写的代码）

### 1. 自定义结构体：

struct gpio_irq_t {
    unsigned int irq_n;
    irq_handler_t fun;
    unsigned long irq_f;
    const char *name;
    void *dev;
};

### 2. 列表化多个 GPIO

static struct gpio_irq_t keys_irq[] = {
    {PB_PIO_IRQ(PAD_GPIO_A+28), handler, IRQF_TRIGGER_FALLING, "a28", NULL},
    {PB_PIO_IRQ(PAD_GPIO_B+30), handler, IRQF_TRIGGER_FALLING, "b30", NULL},
    ...
};

### 3. 注册循环

for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(keys_irq); i++) {
    request_irq(keys_irq[i].irq_n, keys_irq[i].fun, keys_irq[i].irq_f,
                keys_irq[i].name, keys_irq[i].dev);
}

### 4. 处理函数

static irqreturn_t handler(int irq, void *dev_id) {
    int i;
    for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(keys_irq); i++) {
        if (irq == keys_irq[i].irq_n)
            printk("%s triggered\n", keys_irq[i].name);
    }
    return IRQ_HANDLED;
}

## 六、中断触发时机规则

- 一次注册，再多个小时内按键，中断会一直有效

- IRQF_TRIGGER_FALLING 为下降沿触发（默认按键接地或下拉时触发）

- 不是当时就错过，而是在注册后任何时间都可以触发

## 七、需要注意的点

| 编程点 | 说明 |
| --- | --- |
| GPIO 必须配置为输入 | 否则不会触发中断 |
| 硬件有一定投线要求 | 下拉拥有性最好 |
| 同一中断号可被多个 driver 分享（dev_id 用于区分） | 需配 IRQF_SHARED |
| request_irq 和 free_irq 的 dev_id 必须匹配 | 否则释放不了 |
| 中断不能做太大操作 | 常用 tasklet/workqueue 延迟处理 |

## 八、总结

- 中断是一种异步回调机制

- ISR 是回调函数，根据中断号同一处理函数可区分多个 GPIO

- 通过结构体列表，可编写多 GPIO 处理应用

- 无论是单个还是多个中断，主要思想是“注册后触发时依据 irq 分析”