📙 二、ioctl 总结

  - 什么是 ioctl？

ioctl 是 “input/output control” 的缩写，是用户空间对设备进行**控制操作（非读写）**的接口，比如控制 LED 开关、设置串口参数等。

1.2 函数原型

long (*unlocked_ioctl)(struct file *filp, unsigned int cmd, unsigned long arg);

- cmd：命令号，通常由 _IO()、_IOW() 等宏生成；

- arg：参数，可以是值、指针（如结构体、数组）等。

1.3 ioctl 宏的使用

#define CMD_LED_ON     _IOW('L', 0, int)

#define CMD_LED_OFF    _IOW('L', 1, int)

#define CMD_LED_READ   _IOR('L', 2, int)

#define CMD_LED_RDWR   _IOWR('L', 3, struct led_cfg)

| 宏 | 含义 |
| --- | --- |
| _IO | 无参数 |
| _IOR | 从内核读数据 |
| _IOW | 向内核写数据 |
| _IOWR | 双向传输 |

1.4 ioctl 参数传递

| 类型 | 用法 |
| --- | --- |
| 值传递（int、unsigned long） | 直接使用 arg |
| 指针传递（结构体、数组） | 用 copy_from_user() / copy_to_user() |

1.5 用户态调用方式

int fd = open("/dev/myled", O_RDWR);

int arg = 1;

ioctl(fd, CMD_LED_ON, arg);

或

struct led_cfg cfg = {0, 1};  // 开第 0 个灯

ioctl(fd, CMD_LED_RDWR, &cfg);

2.6 示例：驱动中实现

long myled_unlocked_ioctl(struct file *filp, unsigned int cmd, unsigned long arg) {

void __user *argp = (void __user *)arg;

struct led_cfg cfg;

switch (cmd) {

case CMD_LED_ON:

gpio_set_value(leds[arg - 7].gpio, 0);

break;

case CMD_LED_RDWR:

copy_from_user(&cfg, argp, sizeof(cfg));

gpio_set_value(leds[cfg.index].gpio, cfg.state);

break;

}

return 0;

}

2.7 面试常考点（ioctl）

| 问题 | 解答 |
| --- | --- |
| ioctl 和 read/write 区别？ | ioctl 用于控制类操作，非数据流式 |
| ioctl 中如何区分指令和数据？ | 通过 cmd 中的 _IOC_TYPE、_IOC_NR |
| 为什么要用 copy_from_user？ | 内核不能直接访问用户空间指针 |
| struct file 中的 unlocked_ioctl 和 ioctl 有什么区别？ | ioctl 是旧接口，需持锁；新内核使用 unlocked_ioctl |

📌 三、知识导图（推荐思维结构）

Linux 驱动开发

├── 字符设备

│   └── 普通字符设备

│       ├── cdev_init

│       ├── register_chrdev_region

│       └── device_create

├── 混杂设备

│   ├── miscdevice 结构体

│   ├── misc_register/misc_deregister

│   └── 自动生成 /dev 设备

└── ioctl 控制接口

├── ioctl 宏

├── unlocked_ioctl 函数

├── 参数传值 / 指针

├── 用户层调用 ioctl()

└── copy_from_user / copy_to_user

🎯 四、项目建议（实战）

- 实验建议：

  - 用 ioctl 控制 4 个 LED 的开关

  - 实现数组传递、结构体传递

  - 添加错误处理，打印调试信息

- 提升建议：

  - 将 ioctl 改为支持多种命令分类（如 MAGIC 字段区分）

  - 学习 compat_ioctl 兼容 32/64 位 ioctl 调用

🧠 五、总结一句话记忆法：

混杂设备让你不操心主设备号，ioctl 则是设备控制的万能遥控器。